GUIA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

REDES DE DATOS

ALVARO HERNAN ALARCON LOPEZ

DOCENTE TIEMPO COMPLETO

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

CORHUILA

2025

TABLA DE CONTENIDO

I.	Guía de Práctica. Routing Intervlan	3

II.	Guía de Práctica. Routing Intervlan	8

# Guía de Práctica. Routing Intervlan

| Título de la Práctica de Laboratorio Guía de Práctica. Routing Intervlan | Facultad: Ingeniería |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programa: Ingeniería de Sistemas |  |  |
|  | Asignatura: Telemática II CCNA R&S 2 - Principios básicos de Routing y Switching (RSE) |  | Semestre: IX |
|  |  |  | Código: 82743 |
| Realizado por: Ing. Alvaro Hernán Alarcón López Docente Tiempo Completo Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA |  | Fecha de Emisión: 20/06/2025 |  |
|  |  | Revisión No.: 1 |  |
| Revisión |  |  | Fecha |

- OBJETIVOS:

- Comprender el concepto de VLAN

- Configurar VLAN en un switch

- Configurar el enrutamiento entre VLAN en el router

- COMPETENCIAS  A DESARROLLAR:

El estudiante estará en capacidad de:

- Realizar la configuración VLAN en un Switch e interconectar las mismas por medio de un Router.

- MATERIALES

- Recursos necesarios

- 1 Router (Cisco 1941)

- 1 Switch (Cisco 2960)

- 2 PC (con un programa de emulación de terminal, como Putty)

- 2 Cables de consola

- 1 Cables serial

- 3 Patch Cord Ethernet

- RECOMENDACIONES

Durante la práctica debe realizar un uso adecuado de los diferentes dispositivos utilizados para el desarrollo de esta; para lo cual el estudiante debe ser seguir atentamente las indicaciones de esta guía, además de las instrucciones impartidas por el docente encargado.

- INTRODUCCIÓN

  - VLAN:

A VLAN is a group of end stations in a switched network that is logically segmented by function, project team, or application, without regard to the physical locations of the users. VLANs have the same attributes as physical LANs, but you can group end stations even if they are not physically located on the same LAN segment.

Any port can belong to a VLAN, and unicast, broadcast, and multicast packets are forwarded and flooded only to end stations in that VLAN. Each VLAN is considered a logical network. Packets destined for stations that do not belong to the VLAN must be forwarded through a router. [1]

  - Enrutamiento interVLAN:

When a port is enabled for bridging (default) rather than routing, all normal bridge processing is performed for an inbound packet, which is then associated with a VLAN. Its MAC Destination Address (MAC DA) and VLAN ID are used to search the MAC address table. If routing is enabled for the VLAN and the MAC DA of an inbound unicast packet is that of the internal bridge-router interface, the packet will be routed. An inbound multicast packet will be forwarded to all ports in the VLAN, plus the internal bridge-router interface if it was received on a routed VLAN.

Since a port can be configured to belong to more than one VLAN, VLAN routing might be enabled for all of the VLANs on the port, or for a subset. VLAN Routing can be used to allow more than one physical port to reside on the same subnet. It could also be used when a VLAN spans multiple physical networks, or when additional segmentation or security is required. [2]

- PROCEDIMIENTO:

Figura 1. Topología Práctica

Fuente:  Propia

Nota: realizar la configuración de equipos antes de interconectar los mismos.

  - Realizar la conexión de red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

Tabla 1. Tabla de Direccionamiento IP

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv4 | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0.10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/0.30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| PC1 | NIC | 172.17.10.10 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 |
| PC2 | NIC | 172.17.30.10 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 |

Fuente:  Propia

  - Configurar y nombrar las VLAN´s en switch:

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)#name students

S1(config)# vlan 30

S1(config-vlan)#name teachers

S1(config)# vlan 40

S1(config-vlan)#name native

  - Agregar interfaces a las vlan:

S1(config)# interface range f0/1-10

S1 (config-if-range)#switchport mode access

S1(config-if-range)#switchport access vlan 30

S1(config)# interface range f0/11-24

S1 (config-if-range)#switchport mode access

S1(config-if-range)#switchport access vlan 10

S1(config)# interface g0/2

S1 (config-if-range)#switchport mode access

S1(config-if-range)#switchport access vlan 10

  - Configurar PC´s con el direccionamiento IP asignado en tabla

  - Verificar las configuraciones

Realizar pruebas de conectividad (ping y tracert entre equipos terminales). Las pruebas no deben ser exitosas.

  - Crear interfaz troncal en G0/1

S1(config)# interface g0/1

S1 (config-if)#switchport mode access

S1 (config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 40

S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30,40

  - Crear subinterfaces en interfaz G0/0 de router

R1(config)# interface g0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10

R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0

R1(config)# interface g0/0.30

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 30

R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0

R1(config)# interface g0/0.40

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 40 native

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)#no shutdown

  - Realizar pruebas de conexión entre equipos (ping, tracert y traceroute)

Las pruebas deben ser exitosas

Esta práctica está basada en los cocimientos adquiridos en el curso CCNA2 en [3]

- RESULTADOS ESPERADOS:

Se espera que el estudiante se familiarice con la configuración de VLAN y enrutamiento entre VLAN’s

- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN:

Cada simulación se evaluará de la siguiente forma:

Porcentaje de Calificación   Ítems a Evaluar

70%

30%

Presentación del informe de practica los ítems solicitados.

Revisión del trabajo práctico de cada estudiante por parte del docente por medio de observación y preguntas de rigor.

- PAUTAS:

- La actividad de simulación se realizará en grupos de dos personas máximo.

- La actividad de simulación se evaluará en la escala de calificación de 0 a 5, la inasistencia del estudiante sin causa justificada a la práctica implicará una nota de cero en la misma.

- La nota de la actividad de simulación obedece a la suma promediada de los ítems de evaluación y es de carácter individual.

- INFORME DE LABORATORIO:

Una vez terminada la actividad de simulación cada grupo de trabajo debe realizar el Informe de esta, este debe ser entregado al docente antes de realizar en la fecha establecida por el docente.   A continuación se puede observar la estructura del informe a desarrollar.

- Portada

- Introducción

- Objetivos. (General y Específicos)

- Marco Teórico

- Desarrollo (Descripción de actividades realizadas)

- Conclusiones

- Referencias

El informe debe estar desarrollado con base en las normas IEEE.

- BIBLIOGRAFÍA

[1]	Cisco, “Chapter: Configuring VLANs.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli/CLIConfigurationGuide/VLANs.html. [Accessed: 12-Apr-2018].

[2]	S. Microsystems, “Sun Netra CP3240 Switch User’s Guide,” 2009.

[3]	Netacad, “Módulos del curso: CCNA2 TELIII 2018A AHALARCON,” CISCO, 2018. [Online]. Available: https://403616633.netacad.com/courses/627503/modules. [Accessed: 21-Feb-2018].

# Guía de Práctica. Routing Intervlan

| Título de la Práctica de Laboratorio Guía de Practica. Configurar NAT | Facultad: Ingeniería |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programa: Ingeniería de Sistemas |  |  |
|  | Asignatura: Telemática II CCNA R&S 2 - Principios básicos de Routing y Switching (RSE) |  | Semestre: IX |
|  |  |  | Código: 82743 |
| Realizado por: Ing. Alvaro Hernán Alarcón López Docente Tiempo Completo Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA |  | Fecha de Emisión: 20/06/2025 |  |
|  |  | Revisión No.: 1 |  |
| Revisión |  |  | Fecha |

- OBJETIVOS:

- Configurar NAT dinámico

- Verificar la implementación de NAT dinámico

- COMPETENCIAS  A DESARROLLAR:

El estudiante estará en capacidad de:

- Realizar la configuración NAT en routers

- MATERIALES

- 4 Computadores

- 4 Switch 2960

- 2 Router 1941

- 1 Cable serial

- 2 Cables de consola CISCO

- 8 Patch Cord Ethernet

- RECOMENDACIONES

Durante la práctica debe realizar un uso adecuado de los diferentes dispositivos utilizados para el desarrollo de esta; para lo cual el estudiante debe ser seguir atentamente las indicaciones de esta guía, además de las instrucciones impartidas por el docente encargado.

- INTRODUCCIÓN

  - Switch:

Los Switches se utilizan para conectar varios dispositivos a través de la misma red dentro de un edificio u oficina. Por ejemplo, un switch puede conectar sus computadoras, impresoras y servidores, creando una red de recursos compartidos. El switch actuaría de controlador, permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y comunicarse entre sí. Mediante el uso compartido de información y la asignación de recursos, los switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad. [1]

  - Router:

Un router o encaminador es un dispositivo de red que permite la interconexión de redes al nivel de la capa de Red del Modelo de Referencia OSI. Desde el punto de vista funcional, un router puede concebirse como una computadora de propósito específico, en contraposición a una computadora personal a la que suele caracterizarse como de “propósito general”. En efecto, en una computadora personal podemos ejecutar software tan variado como un procesador de texto, programas para el tratamiento de imágenes o de sonido, aplicaciones que accedan a bases de datos, programas de contabilidad e incluso juegos [2].

  - NAT:

NAT es una característica que permite que la red IP de una organización aparezca desde el exterior para utilizar un espacio de direcciones IP diferente al que está utilizando en realidad. Por lo tanto, NAT permite a una organización con direcciones enrutables no globales conectarse a Internet traduciendo esas direcciones a un espacio de direcciones enrutable globalmente. NAT también permite una estrategia de renumeración elegante para las organizaciones que están cambiando de proveedor de servicios o que voluntariamente renumeran en bloques de enrutamiento interdominio sin clases (CIDR). NAT se describe en el RFC 1631 [3].

- PROCEDIMIENTO:

A continuación se indican los pasos para el desarrollo de la práctica de laboratorio:

- Configuración:

Conectar los dispositivos de acuerdo a las conexiones propuestas en la topología de la figura 1 y realizar la configuración de estos siguiendo el esquema de direccionamiento de la tabla 1.

Figura 2. Topología Práctica

Fuente:  Propia

Tabla 2. Tabla de Direccionamiento IP

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/1/0 | 10.0.0.1 | 255.0.0.0 | N/D |
| PC1 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| R2 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/1 | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/1/0 | 10.0.0.2 | 255.0.0.0 | N/D |
| PC3 | NIC | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
| PC4 | NIC | 192.168.4.2 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 |

Fuente:  Propia

- Configurar RIPv2 en R1 y R2

R1(config)# router rip

R1(config-router)# versión 2

R1(config-router)# network 192.168.1.0

R1(config-router)# network 192.168.2.0

R1(config-router)# network 10.0.0.0

R2(config)# router rip

R2(config-router)# versión 2

R2(config-router)# network 192.168.3.0

R2(config-router)# network 192.168.4.0

R2(config-router)# network 10.0.0.0

- Configurar el tráfico que desea permitir

- R1

Configure una instrucción para que la ACL 1 permita cualquier dirección que pertenezca a 192.168.1.0/24

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

- R2

Configure una instrucción para que la ACL 1 permita cualquier dirección que pertenezca a 192.168.3.0/24

R2(config)# access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255

- Configurar un conjunto de direcciones para NAT

- R1

Configure el R1 con un conjunto de NAT que utilice las cuatro direcciones en el espacio de direcciones 209.165.76.196/30.

R1(config)# ip nat pool R1 209.165.76.196 209.165.76.199 netmask 255.255.255.252

- R2

Configure el R2 con un conjunto de NAT que utilice las cuatro direcciones en el espacio de direcciones 209.165.80.196/30.

R1(config)# ip nat pool R2 209.165.80.196 209.165.80.199 netmask 255.255.255.252

- Asociar la ACL 1 con el conjunto de NAT en R1

R1(config)# ip nat inside source list 1 pool R1

Configurar las interfaces NAT

Configure las interfaces del R1 con los comandos de NAT inside y outside apropiados.

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ip nat outside

R1(config-if)# interface G0/0

R1(config-if)# ip nat inside

- Asociar la ACL 1 con el conjunto de NAT en R2

R2(config)# ip nat inside source list 1 pool R2

Configurar las interfaces NAT

Configure las interfaces del R2 con los comandos de NAT inside y outside apropiados.

R2(config)# interface s0/0/0

R2(config-if)# ip nat outside

R2(config-if)# interface G0/0

R2(config-if)# ip nat inside

- Verificar la implementación de DHCP

R1#show ip nat translations

R1#show run

R2#show ip nat translations

R2#show run

- Realice las pruebas de conectividad entre equipos terminales

- Ejecutar CMD (consola de sistema operativo) del PC.

- Escriba el comando ping y la dirección IPv4 del PC destino

- Esta práctica está basada en los cocimientos adquiridos en el curso CCNA2 en [4]

- RESULTADOS ESPERADOS:

Se espera que el estudiante se familiarice con la configuración de NAT

- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN:

Cada práctica se evaluará de la siguiente forma:

| Porcentaje de Calificación | Ítems a Evaluar |
| --- | --- |
| 70% | Presentación del informe de practica los ítems solicitados |
| 30% | Revisión del trabajo práctico de cada estudiante por parte del docente por medio de observación y preguntas de rigor. |

- PAUTAS:

- La actividad de práctica se realizará en grupos de tres personas máximo.

- Cada grupo se hace responsable por el material suministrado para la realización de la práctica.

- La actividad de práctica se evaluará en la escala de calificación de 0 a 5, la inasistencia del estudiante sin causa justificada implicará una nota de cero en la misma.

- La nota de la actividad de práctica obedece a la suma promediada de los ítems de evaluación y es de carácter individual.

- INFORME DE LABORATORIO:

Una vez terminada la actividad de práctica cada grupo de trabajo debe realizar el Informe de esta, este debe ser entregado al docente antes de realizar en la fecha establecida por el docente.   A continuación se puede observar la estructura del informe a desarrollar.

Todos los inicios de sección y subtítulos deben estar en inglés y español)

- Portada

- Tabla de contenido

- Lista de tablas

- Lista de figuras

- Introducción (Inglés y español)

- Objetivos (General y Específicos)

- Marco Teórico (texto referenciado con norma IEEE)

- Desarrollo (Descripción de actividades realizadas, incluir fotos y detalles de la práctica)

- Conclusiones.

- Referencias (norma IEEE).

El informe debe estar desarrollado con base en las normas IEEE.

- BIBLIOGRAFÍA

[1]	CISCO, “Lo que usted necesita saber sobre routers y switches.,” www.cisco.com, 2012. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/ofertas/desconectadosanonimos/routing/pdfs/brochure_redes.pdf. [Accessed: 20-Feb-2018].

[2]	G. Matturro, B. Wand -Polak, and G. Barrio, “Introducción a la configuración de routers CISCO guía para laboratorios de redes,” Uruguay, 2007.

[3]	CISCO, “IP Addressing: NAT Configuration.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/15-mt/nat-15-mt-book/iadnat-addr-consv.html. [Accessed: 18-Aug-2019].

[4]	Netacad, “Módulos del curso: CCNA2 TELIII 2018A AHALARCON,” CISCO, 2018. [Online]. Available: https://403616633.netacad.com/courses/627503/modules. [Accessed: 21-Feb-2018].